# Précision des Systèmes

## Précision statique

Ecart :  (t) =M(t) – W(t)

Précision statique : limite de  (t) quand t → ¥

Þ Régime permanent

Echelon de consigne                                                échelon de perturbation

Objectif  de la régulation : précision statique parfait Þ écart  nul

 (t→0), écart |résiduel|permanent

Erreur |statique|stationnaire

Dans le cas d’un échelon de consigne W, on définit l’erreur de précision en %  ´ 100

Erreur statique : erreur d’ordre 1

→ Cas d’une rampe

→ On parle ici d’erreur de trainage (erreur stationnaire d’ordre 2)

## Précision dynamique

Obtenir =0 : parfait, mais encore faut il l’obtenir rapidementunderbracealignl ↓dynamique

→ Il faut que le régime transitoire soit le + court  possible

On définit le temps de montée Tm comme  le temps  nécessaire pour passer de 10% à 90 % de la  valeur de consigne

- On définit le temps de rep à 95% comme le tps nécessaire pour avoir une  erreur de ±5% (temps de réponse  à 5 %)

- L’amortissement de la réponse est évalué par le 1er depassementD1 (ou bien par le coeff d’amortissement  {si le système est assimilé à un 2eme ordre}, si on connaît le système)

Pour regrouper les 2 critères (rapidité d’établissement et amortissement) on utilise un critère global :

I= W(t)−M(t)dt

## Exemples

Modèles : F.T procédé: H(P) ==

F.T perturbation : Hz(P)==

Hyp : TT direct→régulateur inverse

### Cas d’un régulateur proportionnelle

C(P)= =A (gain)

Echelon de consigne : W(p)=

- Pression statique :

 (t→0) ? →il faut trouver (P) puis (t)

(P)= W(P)-M(P) =W(P) –  yr(P)

(P)= W(P) – ´ A´(P)

(P)+ (P) =

(P) =  ´

Ou (P)= ´

Solution 1                 solution 2

(P) ℓ−1(t)                       théorème de la valeur final

limP→0P (P) = limP→∞(t)

limP→∞(t) = limP→0 ´  E =

Conclusion : erreur constante, non  nulle→ précision statique non parfaite

Rq :  =         si A

- Précision Dynamique:

FTBF :F(P)

Cf. schéma Block en page précédente.

F(P) =  (Perturbation constante)

M(P) = H(P) ´ Yr(P)    ;     Yr(P) = C(P) ´ (P)    ;     (P) = W(P) – M(P)

→ M(P) = C(P) ´ H(P) [ W(P) – M(P)]   →   M(P) [1+ C(P) H(P)] = C(P) H(P) W(P)

→ M(P) = ´ W(P)   Û   M(P) = F(P) ´ W(P)

Avec C(P) = A et H(P) =

F(P) = =    =

F(P) =

K’ → Gain statique

’ → cste de Tps

F(P) = FT du 1er ordre

+A augmente : +  tend vers 1 (bonne précision statique)

+A augmente : + diminue (temps caractéristique plus faible → meilleur précision dynamique)

F (P) =  =

En statique; pour p→0 ; t→ ¥ :  =

Si échelon d’amplification E sur W : M=  ´ E

 = W–M = E–E = 1+ E –  E =   =

Rq: Si W = cste et Z évolue ( en « régulation ») → même type de résultats

Rampe de consigne :

W(P) =   où k est la pente de la rampe en (%/s)

F(P) =

(P) = W(P) – M(P) = W(P) – F(P) W(P)  =  [1–F(P)] ´ W(P)

ε(P)=1+τPAK1+1+τPAK−11+1+τPAK×W(P) =   W(P)  =   ´

Théorème de la valeur final :

→Tend vers k

= ¥

→ tend vers ¥

 Augmente quand t augmente

(t) =  P (P) =    ´

L’erreur de virage tend vers ¥ → précision inacceptable.

### Régulateur Proportionnel Intégral :

C(P) =  = A +   ← parallèle      ;       C(P) =  = A  ← Série

Echelon de consigne d’Amplitude E ; W(P) =

- Précision statique :

(P) = W(P) – M(P) = W(P) – H(P) ´ C(P) ´ (P)

→ (P) (1+ H(P) C(P)) = W(P)  → (P) =  W(P)

(P) =  ´   =   ´   =   ´

Th de VF

(t)   =     P (P)        donc      =         =     0

→ Précision statique parfaite.

- Précision dynamique :

F(P) = ?

Très souvent, on choisit pour le régulateur I =   (bon réglage pour un procédé du 1er ordre avec un régulateur P.I)

(P) =  W (p) = W(P) – M(P)

M(P) =  W(P)     →      = F(P) = 1 –  =

F(P) =   →  F(P) =

F(P) =   la FTBF

Est un 1er ordre, de gain statique 1

Þ précision statique parfaite et de temps caractéristique ’’=  =

→ ’’ faible si A est grand  Þ bonne précision dynamique

Rq :Même résultats avec un échelon de perturbation en « régulation »

Exercices « précision »

- La rampe de consigne

W(p) =

(P) =  W(P) = ´

Th valeur finale

(t) =  P (P) =  P  ´  =   =  → erreur de trainage cste qui diminue si AK augmente

Rq : On trouverait le même résultat avec une rampe de perturbation

## Généralisations :

### Définitions

Pour une fonction de transfert générale

H(p) =

Degré max du numérateur c’est m

Degré max du dénominateur c’est m= i+j

On définit :

- La classe : le plus petit degré de P du dénominateur (→ici i)

- L’ordre : la différence entre le plus haut degré du dénominateur  (n) et le plus haut degré du numérateur (m) et le plus haut degré du numérateur (m)

(ici : ordre i+j – m)

Rq pour un système physique on a toujours n ³ m

Pour un système régulé en BF on appelle FT en  boucle Ouvert (FTBO) la fonction de transfert noté T(P) reliant a sortie du système (« la mesure »)

Ci l’écart  ( ± mesure ± consigne)

Ici, la FTBO vaut : T(P) = H(P) HA(P) C(P)

Pour un retour unitaire

FTBT = F(P) =  (si W evolue)

FZ(P) =  (si la perturbation évolue)

M(P) = F(P) W(P) + FZ(P) Z(P)

=  ´ W(P) +  ´ Z(P)

### Bilan des cas étudiés

En cours : H(P) =    + régulateur P

Donc T(P) =  → 1er  ordre classe0

En asservissement : échelon de W →  (t →¥) = cste

Rampe de W →  (t→¥) = ¥

En régulation (non demandé) → HZ(P) =

Echelon de Z →   = cste

→ ordre1 classe 0

Echelon de Z →   = ¥

*Régulateur PI

Donc T(P) = A   =  ´  → ordre1 classe 1

En asservissement :

Rappelle :

Ordre : nb de P au dénominateur – le nb de P au numérateur.

Classe : le plus petit nb de P en facteur au dénominateur

Echelon de w →  = 0

Rampe de w =  = cst

En régulation

Echelon de Z  →  = 0

Rampe de Z →  = cste

En exercice h(P) =

- Régulateur P

T(P) = C(P) H(P) =                  →  ordre 2 classe 1

Asservissement :

Echelon de W →  = 0

Rampe de W →  = cste

- Hz(P) =                       → ordre 2  classe 1

En régulation :

Echelon de Z →  = cste

Rampe sur Z →  = ¥

En asservissement, la classe de T (P) seul permet de conclure sur la précision statique

En régulation, il faut aussi prendre en compte la classe de Hz(P).

« T(P) est de classe1 » → intégration dans un régulateur (→PI) ou dans le système (→ instable = intégrateur)

→Ne garanti pas une précision statique parfaite ( en rég) car si Hz(P) est aussi de classe 1 on aura les mêmes résultats que pour T(P) de classe 0

### Tableau récapitulatif :

Asservissement

Régulation

| Classe des | FT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T(P) | Hz(P) | Echelon de w | Rampe de W | Echelon de Z | Rampe de Z |
| 0 + | 0 | Cste | ¥ | Cste | ¥ |
| 1 + | 0 | 0 – | Cste | 0 | Cste |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + | 1 | 0 | Cste | Cste | ¥ |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cste |
|  |  | Erreur statique | Erreur de trainage | Erreur statique | Erreur de trainage |

1 → 2 → 3  Û P → PI → PID

Asservissement = régulation  quand Hz(P) = 0

Plus T(P) augmente mieux c’est.

Plus Hz(p) augmente moins  c’est bien.

# Les différentes chaînes de régulation

Objectifs :

- Connaître les ¹ mise en œuvre de  régul instrum

- Savoir les schématiser (Ti + Block)

→ Traité sur un même exemple : régulation de niveau

## Chaines fermée

=Régulation à postériori = feed-back

### Etude des grandeurs :

Grandeur à régler	: niveau (h)

Perturbatrice : Débit de sortie (Qs)

Débit d’entrée 
	Pluie

Pe

Ps

Text

…..

Grandeur réglante	: débit d’entrée (Qe)

Chaine fermée → on mesure la grandeur à régler

### Schéma TI

### Schéma fonctionnel

### Bilan

+	-Réagi quelque soit les perturbations

-Simple (3 appareils)

–	-Réagit seulement après l’observation d’un écart M/W

→ M évolue forcément

Conclusion :

→La chaine de régulation par défaut

→Doit être la 1ere en place.

## Chaine ouverte

→ Régulation «  a priori », feed forward

### Etude des grandeurs :

→On va mesurer les variations d’une perturbation (en particulière)

→On agit sur la grandeur réglante ( sans connaître la grandeur a régler)

### Schéma TI

A/R

FY

: Module avance / retard

Avance

Retard

→correcteur de FT : C(P) = K

### Schéma fonctionnel

### Bilan :

+	La chaine ouverte prend en compte les variations de la perturbation principale en agissant sur la G réglante SANS ATTENDRE les effets sur la mesure (Si Qs varie → on fait varier Qe pour avoir h = cste)

–	-On ne mesure pas la G à R → on ne sait pas si ca fonctionne  bien.

-ne prend pas en compte toute les autres perturbations.

→ pas d’intérêt seul Þ utilisé en complément de la CF

## Régulation de tendance :

Þ régulation mixte, ou prédictive

### Schéma TI :

E1

E2

S

Þ Utilisation d’un sommateur pour combiner les effets de la CO et de la CF

### Schéma fonctionnel :

Rq « sommateur » S= ± k1 E1 ± k2 E2

### Bilan :

→ combine les  + des  2 chaines précédentes.

- Si Qs varie → CO agit  → Qe est modifié tel que h = cst

- Si h varie → cf agit → Qe est modifié pour retrouver M = W

Rq comment trouver la FT du module A/R ?

→ en faisant en sorte que Z(P) n’ait pas d’influence sur la GàR

- Ecrire S(P) = f(Z(P) ;W(P))

- Ecrire l’équation traduisant que Z(P) n’a pas d’influence.

- En déduire C(P)

S(P) =  W(P) +  Z(P)

Z : pas d’influence Û Hz5P) + C(P) H(P) =0

C(P) = –

## Régulation cascade :

#### Principe

→ sert à améliorer la CF simple sur les procédés à grande inertie (lents,….), en diminuant les effets d’une ou plusieurs perturbations qui agissent :

- Sur la grandeur réglante.

Ou

- Sur une grandeur intermédiaire, directement liée à la grandeur à régler

Þ Cascade obtenue en incorporant une chaine fermée ( sur la grandeur réglante ou intermédiaire) à l’intérieur d’une autre chaine fermée ( qui régule la grandeur à régler)

#### Explication du fonctionnement :

→ utilisée lorsque la grandeur réglante est soumise à des perturbations importantes.

→Ex : débit de gaz : soumis à des variations de pressions

### Schéma TI

### Schéma fonctionnel :

Esclave : « Chaine rapide »

Boucle

Ou « interne »

Maitre :   « boucle lente »

Chaine

Ou « externe »

### Explication du fonctionnement :

Maitre 	→ maintient la grandeur à régler constants (=consigne)

→ apporte la précision

→ annule toute les perturbations ( après que la GàR ait évolué…)

Esclave	→ Rapide

→neutralise l’effet de la perturbation principale sur la grandeur réglante avant que cela ne se traduise par une évolution de la grandeur à régler.

### Modes opératoire pratiques :

- Passage Manu auto

##### Les 2 régulateur sont en manuel

→ Amener le procédé à son point de fonctionnement (avec le régulateur esclave) (on agit sur Yre)

##### Au point de fonctionnement

→ Choisir We = Me

→ Passer le régulateur esclave en auto (→ pas d’acoup)

##### Sur régulateur maitre (en manuel)

→ Choisir Yrm = We

##### On passe pour le régulateur esclave du mode « consigne opérateur » au mode « consigne externe »

→ Alors We = Yrm (même signal) (pas d’à-coups)

##### Régulateur maitre : on choisit Wm = Mm

→ On passe le régulateur maitre en auto (pas d’à-coups)

Rq : certains régulateurs peuvent gérer automatiquement cette procédure en utilisant un mode appelé « suiveur » ou «  consigne suiveuse » (« tracking »)

- Identification → réglages

→ toujours commencer par l’esclave, puis s’occuper du maître.

##### Au point de fonctionnement, en régime établi :

→ Passe le régulateur esclave en normal.

##### Faire un échelon (petit) sur Yre, et enregistrer Yre(t) et Me(t)

##### Faire l’indentification du groupe « esclave »

→ En déduire les actions P,I,D de l’esclave

##### Rentrer ces paramètres dans l’esclave, et passer en automatique de maniere  souple (M=W)

##### Revenir au point de fonctionnement

→ Passer maitre en mode manuel.

##### Faire un échelon sur Yrm, et enregistrer Yrm(t) et Mm(t)

##### Faire l’identification

→ En déduire les actions du maître.

##### Rentrer ces paramètres, et passer ( de manière « souple ») en automatique.

##### Revenir au point de fonctionnement.

#### Cascade sur la grandeur intermédiaire :

→ Chaine esclave mesure (et régule) une grandeur intermédiaire de même nature (en général) que la grandeur à régler, et soumise en partie aux même perturbations, mais qui évolue en avance par rapport à la grandeur réglée.

Vap

Vap

TC

2

TT

1

TC

1

TT

2

W ext

Chaine esclave

Q vap

Fluide process

Fluide secondaire

Ts

W

T

Grandeur réglée : T

Grandeur réglante : Q vap

Grandeur intermédiaire : Ts

Exemple :

Chaine Maitre

Explication :

La température Ts du fluide secondaire évolue avant celle du réacteur T et ces 2 températures sont liées (si Ts augmente alors T augmente)

→ Réguler Ts est plus rapide que réguler T et en choisissant Ts correctement, T aura la valeur souhaitée.

Rôle de l’esclave

Rôle du maitre : choisi la consigne Ts

Schéma bloc :

→ idem, mais avec 1 bloc « procédé » supplémentaire :

## Cascade tendencée

### Schéma TI :

→ Cascade + chaine ouverte

### Schéma Bloc :

### Interprétation :

→ Combine les 2 avantages de la chaine ouverte et de la cascade.

- On s’affranchit de la perturbation principale qui agit sur le système (C.O)

- On s’affranchit des perturbations qui influencent la grandeur réglante (Case)

→régulation permanente.

Rq : il peut y avoir plusieurs chaines ouvertes (autant que de grandeur perturbatrice mesurable)

## Régulation de proportion ou « radio control »

### Principe

→ on asservit une grandeur (« grandeur menée ») à une autre grandeur de même nature (« grandeur menante »)

→ X1(menée) = k X2 (menante)

→ le plus souvent grandeur Þ débit

### Schéma TI

QA = k QB

FFC :  on double la 1ere lettre du régulateur pour indiquer que l’on effectue une régulation de proportion, et donc que l’on a QA = k QB

Rq : W = consigne externe (¹ consigne local)

## Régulateur de rapport :

### Principe

→ même objectif  (Þ QA= kQB)

### Schéma TI

Consigne (locale) du régulateur : k (rapport désiré entre les 2 débits)

Mesure du régulateur : rapport entre les 2 débits

## Régulation en partage d’échelle

→  « split range »

### Principe

→ Montage à 2 actionneurs (le plus souvent vannes)

→Tous les 2 commandés par le même signal (issu du régulateur)

→ Nécessité soit un positionneur soit un opérateur analogique permettant à chaque vanne d’effectuer sa course nominale sur une partie du signal de sortie du régulateur.

### Exemple 1

Le montage est utilisé quand la rangeabilité nécessaire pour une application donné ne peu pas être obtenue avec 1 seul actionneur

Course des vannes

100%

0%

0                                    50                            100 Yr

Fonctionnement des 2 vannes

### Exemple 2

C’est quand il faut utiliser deux grandeurs aillant des effets opposés sur le  procédé.

Position de référence = M =W → les 2 vannes sont fermés

Course des vannes

100%

0%

0                                    50                            100 Yr

OMA                       FMA

V1                      V2

### Schéma fonctionnel ( bloc)

## Régulation parallèle ou régulation de « limitation » ou « overide »

### Principe

→ C fermée simple ( G à R + G réglante) mais le régulateur est limité par 1 ou plusieurs autres régulation, dont le rôle est d’éviter qu’une  ou plusieurs grandeurs (autre que GàR) ne dépassent un certain seuil (min ou max)

→ on utilise alors un sélecteur  de minimum (ou de maximum) soit pour envoyer la consigne adéquate ou régulateur principal

soit pour choisir l’action adéquate à envoyer à l’actionneur

Soit  W→ régulateur principal (1)

Yr → actionneur (2)

RQ même s’il y a plusieurs régulateurs → il n’y a qu’ 1 seul Grandeur reglante

En fait chaque régulateur de limitation ne permet pas la régulation proprement dit de la grandeur qu’il mesure

### Schéma TI

Exemple régulation de débit, limité par la pression amont (P>Plim)

Choix 1

Choix 2

### Schéma fonctionnel :

Choix 1 :

Rappel :

Choix 2 :

# Analyse Harmonique

Objectifs :	- définir la FT isochrome d’un système

- Comprendre l’intérêt de cet outil

- Savoir représenter graphiquement les FT isochrome.

## Transmittance complexe d’un système linéaire

Transmitance (=Fonction de transfert) isochrone → une notation complexe

¹ Isomorphe → dans le domaine de Laplace

### Introduction

Analyse harmonique du système → étude du régime permanent harmonique = comportement d’un système linéaire soumis à une excitation sinusoïdale (en régime permanent)

Intérêt

Cela permet de connaître la réponse d’un système soumis à une excitation périodique de forme quelconque dont le développement de Fourier est une somme d’excitation sinusoïdale. C’est donc un outil pour caractériser la réponse à système linéaire utile pour l’étude de la stabilité cf chap suivant.

### Définitions

Syst : linéaire → syst dont l’entrée et la sortie sont liées par une équation diff linéaire à coeff cste.

Ex :  b0s +b1 + b2  + b.. + bn  = a0e+a1 +a2  + … + am

Excitation sinusoïdale soit 	e1 = E coswt

e2 = E sinwt

On définit l’excitation complexe : e(jw) = e1 + je2 (j²=-1)

=E cos wt + j E sin wt

=E (cos wt + j sin wt) d’où e(jw) = E ejwt

Rq en notation complexe ; les calculs sont plus simples

Dérivation :	´ jw

Intégration :	/  jw

=  = E  = E jw ejwt

= jw e(jw)

Supposons que s(jw) puisse s’écrire s(jw) = Z e(jw)

Z : nombre complexe quelconque

=  = Z  = Z jw e(jw) = Ze(jw) jw

= jw s(jw)

L’équation diff devient

b0s + b1jws + b2(jw)2s +…+ bn(jw)ns

a0e + a1jwe + a2 (jw)2e +…+ am(jw)me

= (jw)is

→ (b0 +b1jw + b2(jw)2 +…+ bn(jw)n)s = (a0 + a1 jw + a2(jw)2 +…+am(jw)n)e

On définit alors la transmitance complexe (ou isochrone)

H(jw) =  =

H(jw)

e(jw) →		→ s(jw)

s(jw) = e(jw) ´ H(jw)

D’après le théorème de superposition, la réponse à la partie  de e(jw) (=ei = E cos wt) est la partie  de s(jw) (=si)

Et idem pour les parties imaginaires.

H(jw)

e2(jw) →		→ s2(jw)

avec e (= E sin wt)

s(jw) = e(jw) H(jw) = E ejwt |H(jw)|ejarg (H(jw)

z = a + ib = (z) e iarg(z)

ejwt = cos wt + j sin wt	 |z| = 		arg(z) = arctan()

s(jw) = E |H(jw)| ej(wt + arg(H(jw))

Partie  de s (jw) :

si = E |H(jw)| cos(wt + arg(H(jw))

Partie imaginaire

S2 = E |H(jw)| sin(wt + arg(H(jw))

s		e → coswt

s → cos (wt +)

### Conclusion

La réponse d’un système linéaire de transmitance H(jw) à une excitation sinusoïdale d’amplitude E et de pulsation w, la réponse est une sinusoïde de même pulsation d’amplitude S = E |H(jw)| et déphasé par rapport à l’excitation d’un angle  = arg H(jw)

La détermination de la transmitance d’un système linéaire comporte donc 2 aspes : La mesure (|H(jw)|=) du  module et la mesure de l’argument Þ arg H(jw)=  (déphasage entrée/sortie)

## Représentation graphiques :

|H(jw)| et arg(jw) dépend de la pulsation w Î [0.¥[

Rq pulsation nulle : cas limite qui représente le régime continu permanent (→ non périodique)

→ retrouve les résultats de la statique des systèmes

w =  → période  si w → alors T → ¥

### Diagramme de Nyquist

→Représentation de H(jw) dans le plan complexe Im =f(Re)

H(jw) est repéré par un point M d’affixe H(jw) 1 point M Û 1 valeur de w

Lorsque w varie, le point M décrit «  le lieu de Nyquist » =(courbe) graduée dans le sens des w croissent

Im

Re

H(jw) 	= |H(jw)| ej arg H(jw)

=Re (H(jw)) + j Im (H(jw))

|||| = OM = |H(jw)|

 = arg H (jw)

Si w→lim;\s\do8(w ( 0  |H(jw)| =  = (amplification statique K)  (dans cet exemple) car a0¹0 et b0¹0

Si w →¥

H(jw) →

L’allure générale de la courbe (et le point “ final“(w→¥)) depend des degrés m et n du numérateur et du dénominateur.

Exemple : si n-m = 3

H(jw) = (jw)m-n =(jw)-3

|H(jw)|=0

Arg(H(jw)) (pour w→¥)→ arg am – arg bn(jw)3

= 0 + arg bn jw3

=  (+2k) = -

Ou

-Arg bn(jw)3 = -(arg bn +arg (jw)3) = - 0 – 3 arg (jw) = -

Très souvent le diagramme de Niquist se révèle insuffisant ou peu pratique a cause de la mauvaise lisibilité lorsque w tend vers les valeurs extrêmes.

### Diagramme de black

→ élimine le problème précédent, grâce à 1 échelle log

Black : Logarithme de |H (jw)| (en dB) en fonction de la phase arg(H(jw))

|H(jw)|Û|H|dB

Chaque pulsation w est représentée par 1 point → Le lieu de Black est décrit dans le sens des w croissants

(généralement de haut en bas) → car souvent |H(jw)|→0 ou (w→¥)

Et log H→-¥  ou (H→0)

Intérêt du log

Lorsqu’une FT est  un produit de FT élémentaire, le log du module de cette FT est la somme des log des modules des FT élémentaires

Þ somme des courbes dans le diagramme de black

Si H(jw) = i=1kHi(jw) (produit (x) de tous les Hi(jw) pour  i =1 jusqu'à i= k)

Alors |H(jw)|dB = 20 log |H(jw)| = 20 log | i=1kHi(jw)| = 20 log i=1kHi(jw)

=

De même  arg H(jw) = 	|H|dB

H=H1´H2									a = 20 log H2

b = 20 log H1

a + b

arg H

Rq : Même propriétés pour les diagrammes de Bode

### Diagramme de Bode

→ Double diagramme

- |H(jw)|dB en fonction de w

- Arg (H(jw) en fonction de w

En abscisse, on porte w en échelle log  (0.1 ;1 ;10 ;100)

→ Pour avoir la propriété d’addition des fonction de transfert élémentaires.

Rq : On peut porter en abscisse les “Pulsations réduites, c'est-à-dire  ou w0 est la pulsation propre du système (ex modèle du 2eme ordre)

H(jw) =

w0	2w0

0.5	  1	  2

1/wo0²	 → ²

	 → 

## Exemples de représentation

### Système du type “1er ordre“

#### Filtre passe- bas “système instable“

On pose  = RC

H(jw) =  = =

Lieu de Nyquist :

w →0

0

0

Im

w→¥ →→→¥

0< Re (H(jw)) =

Re

w →0

w→ 
→

0

0

0> In(H(jw)) =

Si w =  : alors 	Re(H) =  =

Im(H) = - = -

##### Lieu de Black

H(jw) =  → |H(jw)| =

20 log(H) = 20 log  = -20 log  = - log (1+w²²)1/2

w →0

w →
→

0

-20log w → -

= -10 log (1+w²²)

Arg (H(jw)) = arg(1) – arg (1+jw) = 0 – arctan (w)

w →0

w→ 
→

0

-

Arg(H) = - arctan(w)

w→

w→0

-/2

-/4

Arg H

|H|dB

Pour w=

|H|dB = -10 log (1+w²²) = - 10 log 2 =

Arg (H(jw)) = - arctan( ´ ) = -arctan 1 =

##### Bode

Etude asymptotique	|H|dB = -10 log (1+w²²) Û -10 log (w²²)

w→0			|H|dB → 0

w→¥			|H|dB = -20 log(w)

20 log |H(jw)| = -20 log w (équation de l’asymptote

0 = -20 log w   w = → w =1/

w

-3dB

w

#### Filtre passe-haut :

On pose  = RC            I=

H(jw) =  = =  =   =   +

Lieu de Nyquist :

Im

w →0

w→ 
→

0

1

0< Re (H(jw)) =

Re

w →0

w →
→

0

0

0> In(H(jw)) =

Si w =  : alors 	Re(H) =

Im(H) =

##### Lieu de Black

H(jw) =  → |H(jw)| =  =

20 log(H) = 20 log  = 20 log w + 20 log

w →0

W→ 
→

-  - 0 = -

20 log w

= 20 log (w) –  log (1+w²²)

Arg (H(jw)) = arg(1) – arg (1+jw) = 0 – arctan (w)

w →0

w→ 
→

-  -0 = -

20 log ))  )) car le  1 négligeable donc = 0

Arg(H) = - arctan(w)

|H|dB

w→

w→0

/2

/4

Arg H

Pour  → -  =

##### Bode

H(jw) =

w→ 0 On fait tendre vers les termes de plus bas degré

|H(jw)|

Arg(H) 
→

w donc pente de 1

imaginaire pur

→ H(jw) →  = jw

w→ ¥ On fait tendre vers les termes de plus haut degré

|H(jw)|

Arg(H) 
→

1 donc pente de 0

0

Autre méthode :

H(jw) =  ; |H(jw)| =

→ 20 log |H| = 20 log

Etude asymptotique :

w→0		20 log(|H|)→20 log()

=20 log w +20 log 

w→¥		|20 log (|H|)→ 20 log()=0

arg(H) = arg(jw) – arg(1+jw)

= - arctan w

/2 pour w→0 = /2

/2 pour w→¥  =0

arctan w pour w → 0 =0

arctan w pour w → ¥ = /2

→ H(jw) →  = 1

0 = -20 log w   w = → w =1/

w

-3dB

w

Rq : w =  appelée pulsation de coupure (w pour laquelle les asymptotes du module de H se coupent)

Rq  pente ± 20 db / décades si w est gradué en échelle log

20 log|H|dB

w

10-2	0.1	1	10	100	1000

-20 dB

-20 dB

-20 dB

-20 dB

Þ ± 20 dB / décades

Û pente ± 1 si w est gradué en log w et si |H| est gradué en log|H| (→pas en dB)

1

1

1

1

20 log|H|dB

Log w

-2	-1	0	1	2	3

### Système de type “2eme ordre“ :

#### Filtre passe-bas :

On pose  = RC            I =

=         = ´

H(jw) =  =

##### Lieu de Nyquist :

H(jw) = =

w →0

w→ 
→

1

0

0

w →w0

Re (H(jw)) =

Im

Re

w →0

w→

0

-= -

0-

w →w0

Im(H(jw)) =

Si w Î[0,w0] Re ³0     si w Î [w0,+¥] Re £0

Rq Plus le système est amorti, plus  est grand → plus  est petit → plus la courbe passe  prés de (0,0)

Si  <   » 0.71 → résonance

##### Lieu de Black

H(jw) =  → |H(jw)| =

w →0

w→

0

-10 log 4 ² = -20 log 2 

-10 log () = -40 log  → -

w →w0

20 log|H| = 20 log

= -10 log ((1 –  )² + 4²  )

w →0

w→

0

± (imaginaire pur) →- car H(jw0) <0

Arg de (H) donne arg  w0²/w² w² dénominateur donc -

w →w0

Arg (H(jw)) = arg(1) – arg(1 –  + j2   )

= 0 – arctan

|H|dB

w→

w→0

-

-/2

Arg H

w →0

w→

0 pente de 0

-10 log () = -40 log  pente de -2

Bode

H(jw) =

-3dB

w →0

w→

0

Arg de (H) donne arg  w0²/w² w² dénominateur donc -

Arg (H(jw)) = arg(1) – arg(1 –  + j2   )

0 = -20 log w   w = → w =1/

w

- 40 log/dec

w

-

#### Filtre Passe Haut :

On pose  = RC            I =

w0 =        = ´

H(jw) =  =

##### Lieu de Nyquist :

H(jw) =

w →0

w→¥ →¥

w →w0

Im

Re

0

0

= 1

Re (H(jw)) =

w →0

w→

0

= 0

w →w0

Im(H(jw)) =

##### Lieu de Black

H(jw) =  → |H(jw)| =

w →0

w→

-  - 0 = -

0 - 10 log 4 ² = -20 log 2 

-40 log  - 40 log  =0

w →w0

20 log|H| = 20 log

= 40 log   - 10 log((1 –  )² + 4²  )

w →0

w→

0 ou   ou - car voir nyquist H(0) = 0-

± (imaginaire pur) → car H(jw0) >0

-  ou 0 ou  car h() = 0

w →w0

Arg (H(jw)) = arg(-) – arg(1 –  + j2   )

=  – arctan

|H|dB

w→

w→0

/2

/4

Arg H

w →0

w→

40 log  pente de 2

0 pente de 0

Bode

|H|(jw) = 40 log   - 10 log((1 –  )² + 4²  )

w →0

w→



0

Arg (H(jw)) = arg(1) – arg(1 –  + j2   )

w

-3dB

40 log/dec



w

#### Filtre passe bande

H(jw) =  =

##### Lieu de Nyquist :

H(jw) = ´  = w²w0²4λ²+j(−2λw3w03+ww02λ)(1−w²w0²)²+(ww02λ)²

w →0

w→

w →w0

Re (H(jw)) =

0

01

=  = 0

Im

Re

w →0

w→

0

0

;)) =  = 0

w →w0

Im(H(jw)) =

##### Lieu de Black

H(jw) =  → 20 log |H(jw)| = 20 log

w →0

w→

-  -0 = -

20 log 2  - 20 log 2  = 0

20 log  - 40 log  = - 20 log  = - inf

w →w0

=20 log  2  - 10 log (1-)²+ 4 ²

w →0

w→

0 + 2 k = ±  → +  car  H(0)>0

+2k -  = 0

→ 0 +2k = -/2 car H() <0

w →w0

Arg (H(jw)) = arg(2  ) – arg(1 –  + j2   )

= ±  – arctan

|H|dB

w→

w→0

/2

/4

Arg H

-/2

w →0

w→

-  +20 dB pente de 1

-20dB  pente de -1

Bode

|H|(jw) = 20 log  2 - 10 log((1 –  )² + 4²  )

module

arg

2 

termes  + haut degré Arg (H(jw)) =

module

arg

-  2  pente de -1

-

termes de  + bas degré Arg (H(jw)) =

w

-3dB

40 log/dec

/2

w

-/2

Im

n-m = 3

n-m = 4 ou 0

n-m = 2

n–m= 1

Généralisation

H(jw) = K

Système réel = n ³m

W→0 : H(jw)→K |H|= K arg H=0

W→inf H(jw)→K  = K  (jw) m-n(<0)

Re

|H|→0 pour w→ ¥ arg jm-n

=(m-n) arg j (=)

Arg H → w→¥→(m-n) (et n ³ m)

### Influence de la classe

Class1

H(jw) = K

Pour w→0 :

Im

Re

-

w→0

H(jw) →

|H| → + ¥

Arg H→ -

Þ Branche infinie

Im

Re

- 

+ 

w→ 0    w

Classe 2 :

H(jw) = K

Pour w→0

H(jw) → + ¥

Arg H → ± 

Þ Branche infinie aussi

# Stabilité des systèmes bouclés :

FTBF : M(P) =  W(P) +  Z(P)

T(P)                F(P) = si Z(P)=0       FZ(P) =  si w=0

On introduit la FT en chaine ouverte T(P) = C(P) H(P)

D’où H(P) =  W(P) +  Z(P)

## Conditions de stabilité :

A Partir de M(P), on veut revenir on temporel à m(t)

→ il faut décomposer M(P) en éléments simples.

Remarque : forme générale

F(P) =

a et b : racines du N → zéro de la FT

c, d et e:  racine du D → Pôles de la FT

F(P) =

On a besoin de connaître les pôles de la FTBF

→ CAD Les solutions de   équation caractéristique

Par exemple : F(P) =

Qui correspond à :  ´  +   + m(t) = K w(t)

Pour étudier la stabilité du système bouclé on étudie l’équation caractéristique

1 + p +  =0

Im                   m

P1 et P2 → 2 racines ( ou I;C)

*1er cas >0 et P1 et P2  négatifs

X  X		 Re

= ()² - 4  =  (²-1)

M(t) = 1 eP1t+ 2 eP2t +cast ou P1 <0 et P2 >0

STABLE				   t

Voir les autres cas sur poly

Un système linéaire et stable BF si tous les pôles de sa fonction de transfert en BF ont leurs parties <0

ÛSi les racines de 1 + T(P) = 0

Sont dans le demi-plan complexe gauche Þ stabilité

Stable		     Instable

Limite d’instabilité

En Pratique on ne recherche pas les pôles de la fonction de transfert (Fastidieux) mais on cherche à savoir si certaines racines ont leur partie  positive

* Si T(P) est simple→ critère algébrique.

* Si T(p) est compliquée → critère graphiques.

## Critère algébrique : le critère de Routh

1+T(p) =0 Û 1+  = 0

Û  = 0

Equation caractéristique

N(P) + D(P) = 0 → sous forme développée

an Pn + an-1 Pn-1 + … + a1 p +a0 =0

Condition Nécessaire (Non Suffisante) de stabilité.

Si tous les coefficients du polynôme ont le même signe, alors le système peut etre stable si la condition est validée, alors on construit le tableau de Routh.

| Pn | an | an-2 | an-4 | …. | A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn-1 | an-1 | an-3 | an-5 | …. | A0 |
| Pn-2 | b1 | b2 | b3 | …. | 0 |
| Pn-3 | c1 | c2 | c3 | …. | 0 |
| … |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  |
| P0 |  |  |  |  |  |

b1 =

b2 =

c1 =

exemple : P3 + 6P² + 12P + 8 = 0

Condition de stabilité nécessaire et suffisante :

Le système étudié est stable si tous les thermes de la 1ere colonne du tableau ont le même signe sinon le nombre de changement de signe correspond au nombre de racine à partie réelle positive.

Ex2 : P3 + P² -22P – 40 = 0

→ Instable car changement de signe

Si on fait le tableau avec P3 + P² +22P – 40 = 0

2 changement  de signe → 2 racines à partie >0

Rq Si 1 coeff de la 1er colonne est nul alors le système présente des oscillations entretenues (pompage)

* pour poursuivre le tableau on remplace le 0 par un petit   que l’on fera tendre vers 0

Rq Pour simplifier les calcules, on peut multiplier une ligne entière du tableau par un  positif, sans modifier les résultats de l’étude

Rq Si on obtient une ligne entière de 0 → il faut pour poursuivre le tableau prendre le polynôme correspondant à la ligne du dessus, le dériver par rapport à P, puis prendre les coeff obtenu à la place des 0

(Signification d’une ligne de zéro : il existe un couple de racine imaginaires purs Þ syst juste oscillant)

→ Propriétés utile pour rechercher à quelle condition le système est à la limite de stabilité

P3 + 3 P² +3P +9 =0

→→ 3 p² + 9 →dérivé→ 2 +3p =6p

## Critères graphiques

→ On représente graphiquement La FTBO : T(P)

En remplaçant P par jw Þ T(jw)

### Nyquist

Equation critique

1 + T(jw) = 0 Û T(jw) = -1

Critère simplifié du revers :

Un système bouclé à retour unitaire est stable si et seulement si en décrivant le lieu de Nyquist de la FTBO {T(jw)} dans le sens des w croissants on laisse le point critique sur la gauche.

### Bode

GdB = 20 log |T(jw)|

 = arg T(jw)

w

w

Instable

Stable

w(ech log)

w(ech log)

3

2

1

0

-90

-180

Eq caract : T(jw) = -1

→ 	GdB = 0

 = -180°

Courbe 1 :

G(w2) <0

→pour lequel  = -180°

Donc |T(jw)|< 1

Þ syst bouclé est stable

Ou : G(w1)=0 mais (w1)> -180° donc |T(jw1)| = 1 et  > - 180

Courbe 2

G(w2) = 0 et (w2) = -180° →Point critique

|T(jw2)| = 1 et T(jw2) = -1

→ syst bouclé à la limite de stabilité

Courbe 3

G(jw3 )> 0 donc |T(jw2)|>1

→ pulsation tel que = -180°

Þ Syst bouclé instable ou G(w3) = 0 → |T(jw3)| =1

Mais (w3)< -180°

(on a passé la phase du point critique) → système bouclé instable

Rq T(jw) =  e-jtw

|T(jw)| =

GdB = 20 log |T(jw)| = 20 log

G = 20 log A + 20 log K – 10 log (1+ ² w²)

Rq : Changer la valeur de  A permet de translater la courbe G verticalement

Pt critique

w

A=2

A =1

A= 0.5

w(ech log)

w(ech log)

3

2

1

0

-90

-180

### Black

Eq caractéristique T(jw) = -1

Le système est stable si et  seulement si on parcourt le lieu de la FTBO dans le sens des w croissant on laisse le pt critique sur la droite

### Marge de stabilité

*Marge de gain (MG ou GM) en dB

→ Variation possible pour le gain G dB sans risquer d’atteindre l’instabilité

Þ écart du gain entre le point critique (0 dB) et le point correspondant à  = -180°

*Marge de phase (M ou MP ou m)

En rad ou en °

→variation possible de la phase sans risque d’atteindre l’instabilité

Þ L’écart entre la phase du point critique (-  ou -180°) et la phase du point correspondant à G=0 dB

MP =G = 0 – (-180°) >0

Rq → les 2 marges son définies positivement

Black

Bode

Im

MG =  en dB

Re

Valeurs pratiques des marges

10 < MG < 15 dB

40° < MG < 45°

# Méthodes de réglage des PID

Objectifs :	*Connaître différents réglages

*Régler un PID en fonction d’un objectif

*Utiliser des tableaux récapitulatifs

## Généralités :

-Régulation «  régulation de maintient w fixe »

-Asservissement « Régulation de correspondance »

« Poursuite de consigne »

Objectif du réglage

On impose un paramètre (dépassement, amortissement, temps de réponse…) et on règle le PID de manière à obtenir la valeur souhaité.

### Performance temporelles

- Asservissement

Dans la plupart des méthodes de réglage, on fait un échelon de w (sollicitation brutale) dans la  pratique, la consigne évolue souvent en rampe (évolution moins rapide)

W2

W1

Réglage « dur »

w(t)

réglage « mou»

m(t)

t

- Régulation

Objectif compenser les perturbations.

Réglage « mou »

W(t)       M(t)

Réglage « dur »       t

Þ En général ; préfère un réglage « dur » → réponse peu amortie.

Le réglage nécessite l’identification

-de la FT réglante H(P)

-des FT perturbatrices HZ(P)

### Saturation du régulateur

Un réglage à partir d’un critère de rapidité peux entrainer la saturation de yr à 0% ou à 100% et donc les performances attendues ne seront pas vérifiés, il faudra un objectif plus modeste.

- Saturation due à l’action P

Yr

100

w

10

0        M

0            10    15%  20

10% =XP

Si A augmente → le fonctionnement en BF est plus rapide mais XP diminue (bande proportionnelle) (XP = )

XP = zone d’évolution linéaire du régulateur

Ex : A = 10 → XP =  = 10%

Ex :		W = M0 = 15%

Yr0 = 50%

Yr(t) = Yr0 + A (M-W)

100 ou 0 → 	50 +10(M-W) → M=W=15 (pour 100) ou M-W= -5 (pour 0)

M = 20% → saturation max

M = 10% → saturation min

→plage de travail du régulateur réduit M Î[10,20%]

Un bon réglage doit prendre en compte l’amplitude prévisible des évolutions de consigne (ou de perturbation)

- Saturation due à  l’action I

La part YrI de Yr est proportionnelle à la surface entre w(t) et M(t)

Yr = A +    + … + Yr0

YrP             YrI

→  « intégrale de l’écart M-W »

Soit :

w

t

Lors d’un changement de W de grande Amplitude

- Pour les systèmes à grand temps mort.

w

t

Þ Saturation possible de YrI

Þ Dépassement important, amortissement faible

Solutions : -Réglage plus mou que prévu.

-Utiliser une loi de commande discontinue.

Loi de commande Yr = Yr0 + A  + ( )

Quand   atteint un seuil prédéterminé → action I est désactivée.

Régulation PI standard

w

Régulation PI avec annulation de I

t

### Contraintes du système.

La puissance mise en œuvre par les actionneurs est souvent importante, une action intempestive sur un actionneur lier à un réglage dur peut avoir des conséquences nuisibles sur le procédé.

Ex : refroidissement d’un réacteur par de l’eau glacée si Q eau froide augmente trop vite

→ On gèle l’intérieur de la paroi.

→ Coeff d’échange thermique diminue.

→ Echange thermique est de mauvaise qualité.

→T ne diminue pas

- -> Qef augmente encore  etc …

→ici il faut éviter un réglage « dur »

## Modèle du 1er ordre.

→ Modèle le plus simple.

Utilisé pour de nombreux dispositifs dont le temps mort naturel T est<< devant la constante de temps 

Ex : régulation de débit, de pression

On dispose de 2 approches pour le réglage du régulateur.

### Réglage à partir de critères.

- On choisit une structure de régulation (en PI mixte) → C(P) = A(1+)

- On se fixe des critères (dépassement, temps de rep)

- On détermine les paramètres (A et I) en fonction de critères.

H(P) =  ; C(p) = A(1+ )

FTBF : F(P) =  =  =

F(P) =  =

F(P) =   de la forme  Þ système 2eme ordre.

Par identification w0² =  →w0 =  (rad/s)

=  i→  =  i  =   .

 =

On utilisera KB = AK → (A=) amplification du régulateur ; (K=) gain statique du système.

KB = gain de la boucle.

- Détermination de A

Amortissement critique (=1)

→ obtenu pour1=   = 

Soit 1² =   = 1 → i =  on trace i = f(KB)

Þ lieu des couples (i,KB) pour lesquels =1

i

Au dessus de la courbe >1



=2

=1

Au dessous <1

KB = KA

1

Si on choisit une valeur de , on peut trouver une infinité de couples,( i, KB) (donc de couple (i, KA)) satisfaisant.

→il faut se donner une contrainte supplémentaire telle que le temps de réponse.

Avec un modèle du « 2eme ordre » le temps de réponse correspond à TR =

TR =  =  =

En se fixant un TR → on obtient 1 valeur pour KB donc pour A

→ puis valeur voulue pour  fixé i

Ex : si H(P) =  et on veut TR = 30s.

TR = =30s → KB = -1 =  - 1 = 3

AK = KB → A = KB/K =  = 2.14

- Détermination de i

En se fixant  + (connaissant KB) → obtient i

Si on souhaite un réglage dur on peut prendre i =  = 10s

→ =   =   = 0.8  (courbe1)

Pour un échelon w(P) =, on obtient en boucle fermé :

M(t)

courbe 1 =0.8  A= 2.14 = 10s →dépassement réglage dur)

courbe2 =1 i=3/4 =15s → moins de dépassement

courbe 3 =1.15 i ==20s plus de dépassement.

0t(s)

0                                       30 =TR

Pour avoir =1 ,  =  =1 → i=, =15s → courbe 2

→ moins de dépassements (et même TR)

Pour supprimer le dépassement on prend i=  =20s

 = = 1.15 → courbe3

→L’amortissement souhaité en chaine fermée détermine le temps d’action intégral i

Þ On retiendra qu’un réglage satisfaisant pour PI mixte (série) correspond à i= .

### Méthode du modèle de référence.

On se fixe un comportement en chaine fermée particulier : modèle de référence

→ on recherche le régulateur  (structure, action) permettant d’obtenir ce comportement/ modèle.

Ex : on souhaite une FTBF

F(P) =  ’ = cste de temps désirée

Comportement intéressant :

- Gain de boucle = 1 → précision statique parfaite

- Allure « 1er ordre »→ réponse rapide et stable

- Choisie ’ permet de choisir le temps caractéristique d’évolution et donc le temps de réponse.

F(P) =

→ F(P) [1+C(P)H(P)] = C(P) H(P)

F(P) + F(P) C(P) – H(P) C(P) = - F(P)

C(P) =  =  =

C(P) =  =  +  Þ Reg PI

C(P) =  + A

Où C(P) =  (1+)

PI série : A =      I = 

Rq : Gain de boucle : AK =  → représente le facteur d’accélération.

On voit que I est défini par , et que A sert à réguler le gain de boucle KB → l’accélération de la réponse en asservissement.

Dans la pratique : KB » 3 ou 4, si KB est trop fort :

→ risque de déstabilisation (si il existe un temps mort naturel faible)

→risque de saturation de yr si KB est trop faible.

→ Réponse trop lente, mauvaise robustesse.

“Robustesse“ qualité d’un réglage encore efficace lorsqu’on change de point de fonctionnement.

On peut généraliser la méthode en régulation de maintien → il faut connaître HZ(P).

## Modèle de Broida.

→ réglage dit «  de Dindeleu »

### Système stable.

FT réglante : H(P) =

(Méthode conçue pour des régulateurs série, a partir d’un critère : marge de stabilité fixée)

- Régulateur PI (serie)

Objectif : MG = 6 dB..

C(P) = A (1+)

FTBO isochrone : T(jw) = C(jw) H(jw)

Soit T(jw) = A(1+)

T(jw) = AK

Module : |T(jw)|= AK

Argument : ARg (T)(jw)) = arg (AK) + Arg (1+j Iw) + Arg (e-jw) – arg(jIw) – arg (1+jw)

= 0 + arctan Iw + (-Tw) -  - arctan w

Le critère impose 20 log |T| = -6 dB lorsque  = -  (Pour 1 w particulier)→ w0

20 log |T| = -6 dB→ |T| = 0.5

Þ2 équations, et 3 inconnus (A, I, w)

On se fixe une contrainte supp : I= d’après le modèle du 1er ordre

Car : 	* Broida est une extension du modèle du 1er ordre

*Les expressions de |T| et arg T sont alors  plus  simples.

On obtient |T(jw)| =  = 0.5

 = -Tw -  = -

→-Tw = - → w =

D’où A =  =

Ou bien : XP =  =  → XP = 125K  et i = 

On voit que l’amplification ( ou la bande  proportionnelle) dépend du rapport , qui caractérise la difficulté du réglage.

w(t)

t

Régul PI

Régul PID

Exemple de réponse indicielle 			impulsionnelle.

On peut réduire le dépassement en choisissant I >  (action I plus faible)

*Régulateur PID (série)

Critère : MG = 6 dB

C(P) = A(1+)(1+dP)

ÞT(jw) = AK

|T| = AK

 = -Tw + arctan Iw + arctan dw + arctan dw – arctan w-

On peut conserver I =  → |T| = AK

 = - Tw -  + arctan dw

→2 éq, 3 inconnues (A, d, w)

Pour résoudre, on prend un critère de plus, on attribue au terme dérivé une avance de phase de  pour la pulsation wc telle que  = - 

= arctan d w =  pour wc tel que = -

arctan d w =  Û d w =1

Þ |T(jw)| = AK  = AK

20 log |T| = -6dB → |T| =0.5

AK = 0.5 et = -Tw -  +  = -

D’où Tw =  soit w =

D’où Tw =   0.2

d =  → xp = 100/A =

Ex de réponse : CF schéma précédent

- Tableau récapitulatif.

- Choix du type de régulateur

caractérise la difficulté de réglage

Plus  est grand → plus XP est grand → plus A est petit

→ performance temporelle médiocres on a établi la correspondance suivante

T/

Type de

Régulateur 		0.05		0.1		0.2		0.5

TOR		P		PI		PID	       Régulateur complexe RQ cette échelle n’a qu’un rôle indicatif 					(Smith, bode,…)

(On est libre de choisir le type de régulateur en adaptant et en prenant en compte les diff paramètres : le mode du régulateur (asservissement ou maintien) le type de sollicitation (échelon, rampe,…) la qualité de l’identification.

Þ Aucune méthode de réglage ne prétend à l’universalité.

→l’expérience du régleur est primordiale.

Système instable

Yr

k

k=  =

T			                    amplitude de l’échelon

H(P) = k/P e-TP

- Régulateur PI serie

C(P) = A(1+)

→ T(jw) = A( 1 + )  e-jTw = AK  e-jTw

|T(jw)| = AK  ´ 1 = 0.5   car 20 log |T| = -6 dB               toujours ca !

=0 + arctan iw  -Tw +0 ± k = -

Proche de  ( c’est comme ca !) pour que w soit grand.

2 équations 3 inconnues (A, i, w)

= - =  + 0 ± k - Tw

-

-  +  = 0 =  - Tw → Tw =  → w =

|T(jw)| →  = A =

<< si  w est grand

A =  ´   =   ´  =   ´  = [ /4kT =  A]

Soit XP =  = [ » 123kT = Xp]

Rq : même valeurs que pour le système stable on peut prendre [i = ST] ce qui vérifie les hypothèses.

- Régulateur PID.

On peut montrer qu’un réglage satisfaisant est

- Tableau récapitulatif.

- Choix d’un type de régulateur

La « signature » :  d’un système stable équivaut au produit kT d’un système instable

→ on peut faire le choix du régulateur à partir de la valeur de kT.

kt

Type de

Régulateur 		0.05		0.1		0.2		0.5

TOR		P		PI		PID	       Régulateur complexe RQ cette échelle n’a qu’un rôle indicatif 					(Smith, bode,…)

## Réglage de Ziegler Nicols

- Méthode identique que pour  les systèmes stables et instable

- Avantage : on travail en BF→ évite les dépassements

- Mal adapté pour les  boucles rapides ( ex débit) et pour les procédé à grand retard.

### Principe

On met la boucle de régulation en oscillation entretenues, la période T de ces oscillations et l’amplification critique Ac du régulateur qui occasionne les oscillations permettent de calculer les actions du régulateur. Le critère retenue par Ziegler Nicols pour leurs réglages donne une réponse “dur“ peu amortie avec un amortissement par période, de l’ordre de ¼

W					M

D1		        D2

Ex de réponse

### Procédure :

- Stabiliser le système à 1 pt de fonctionnement ( en manu)

- Annuler l’action I et D ( i → ¥ , d →0)

- mettre A = 1 (BP = XP = 100%)

- Mettre W=M0 et passer en auto

Ou procédé “réel“ en auto (P seul)

- Faire un (petit) échelon de consigne W (=5% par exemple)  pendant  une durée limitée.

W

M

- L’actionneur ne doit pas aller en butée

- Les oscillations de M ne doivent pas être trop grandes (=10% au max)

- Observer l’enregistrement de la mesure

W

M

(1) 								 →  augmentation de A

Oscillation amortie pour (1) et (2)

W

M

(2) 								→ augmentation de A

(3) Oscillation divergentes

W

M

→ A diminue

→ si obtient oscillation entretenus

W

T			M

→ On relève AC et T

RQ pas la peine de refaire le double échelon de W si le système est toujours en oscillation

### Choix des actions

On utilise le tableau suivant :

RQ : si le réglage obtenu n’est pas satisfaisant, on peut retoucher les  actions

# Méthode des oscillations tout ou rien

### Principe

Si la grandeur réglante le permet, et si  les seuils d’alarmes sont suffisamment éloignés de W, on place le régulateur en TOR (P seul, XP = 0% Û A → ¥)

→ sans  I , ni D

→ On enregistre les oscillations de la mesure et on relève 2 paramètres graphiques :

La période T0 des oscillations l’amplitude crête a crête OCC des oscillations → % de l’échelle du transmetteur

100%

Yr

W	M

OCC

T0

0

Reg en TOR						t

### Choix des actions

On utilise le tableau suivant :

# Régulation discontinue

Objectifs :

- Connaître le principe de la régulation à 2 plages ;

- à 3 plages

- à régulation modulée.

Intro :

Habituellement : régulation continue

→yr peut prendre toutes les valeurs comprises entre 2 bornes : (par ex : 0→100%)

Appellation :  « régulation discontinue » quand yr ne prend qu’un nombre limité de valeurs (appelée « plage »)

Ex : régulation à 2 plages yr= 0% ou yr=100% (TOR)

Avantage :

- Elle nécessite des actionneurs de coûts faible (mais robustes, fiables et de grande durée de vie)

Ex : relais, électrovannes, pompes, vérin.

- Elle ne nécessite aucun réglage (→simplicité)

- Peu de maintenance (plus aisée)

Inconvénients

- Oscillations sur la mesures (limitées, mais permanentes)

- Nécessité de disposer d’une grandeur reglante facilement interruptible (avec l’actionneur adapté)

RQ régulation discontinue réalisée :

- A partir de PID classique.

- Grace à des API qui diminuent le coût unitaire de la boucle de régulation (de + en +)

## Régulation à 2 plages

### Régulation tout ou rien (TOR)

Application : le plus souvent : chauffage électrique car un relais, interrompt facilement un courant électrique.

Schéma :

Pertes    T ambiante

TT

Relais

Alim

TC

Etuve

T

Pmax

W

Yr

Principe : T >T ambiant

Donc il y a des pertes thermiques

→il faut compenser la puissance Pperte perdues.

ÞOn chauffe (ou non) à la puissance Pmax (>Ppertes)

Pmax dépend de W, de Tamb, et de l’installation

Hyp : on suppose Pperte cste

Pmax : est apportée par une résistance chauffante quand le relais est à 1 (yr = 100%)

Si yr =0% (relais en position 0) → pas de chauffe.

- M>W → yr = 0% → relais ouvert (le système se refroidit à Pperte)

- M<W → yr = 100% → relais fermée (le système se réchauffe à Pmax – Pperte)

Caractéristique statique du régulateur

100          (1)			(1) regul

(2) syst (supposé linéaire)

(2)

0

M0	     W		Mmax 		M(%)

Evolution de la mesure

Succession de chauffe (et refroidissement)

M oscille autour de W

→On peut définir :

- OCC 	: amplitude crêtes à crêtes des oscillations

- TO	: Période des oscillations.

Régulateur : TOR intéressant si :

- OCC reste limité (bonne précision)

- TO n’est pas trop court ce qui préserve la durée de vie des actions.

### Performances de la régulation TOR.

L’étude de performances fournit des critères permettant de choisir entre une régulation continue (onéreuse) et une régul TOR plus sommaire mais plus économique.

W     +           		   Yr				M

M   –

La bordure double = discontinuité.

Système

On suppose le système est linéaire et modélisé par

H(P) =  =   (Brouida)

On appelle M0 La mesure correspondant  à yr =0% en statique

On appelle Mmax La mesure correspondant  à yr =100% en statique

Parfois : Mmax est hors échelle du transmetteur, et parfois : valeur dangereuses.

→Le gain statique noyau du système vaut : K =  = .

M

Mmax

T  T2   M1

W		   	    T	T1	 OCC    M2

T0

t

T

On peut montrer que :
OCC=  (Mmax – M0)

Et To = T1+T2+2T

T0 = T´(2+  + )

En posant : x =

T0 = T (2+ x + )

Valeur de x qui minimise T0 !

= T ( 0 + 1 + -) = ? 0

T(1-) = 0→ x = 1

x= 1 → T0 =4T

Si x >1 → T0 > 4T

Si x <1 → T0 < 4T

x=1 Û Mmax – W = W – M0

→ Consigne centrée entre M0 et Mmax

→alors T0 = 4T

Si le temps mort T est trop faible, alors les oscillations de la mesure seront trop rapides et l’actionneur aussi.

x=1 → W =

et on montre qu’alors M1 = M2 → oscillation centrées.

P chauffe     Yr(%)

P max       100				→W centrée

→Pchauffe =

Maintien W=M

0	  M0		W	       Mmax       	M

Or pour le reste à M = W, il faut chauffer à Pperte (=)

→ Pmax = 2Pperte

- Si Pmax > 2 Ppertes

→alors W sera plus proche de M0 que de Mmax

→M1 > M2

→OCC augment ( moins bien) et TO augmente (bien)

- Si Pmax <2 Ppertes

→alors Wsera plus proche de Mmax que de M0

→M1< M2

→OCC diminue ( bien) et TO diminue (Moins bien)

ÞOscillation centrées ; meilleurs compromis

Rq si pmax <Pperte → on n’atteint pas M= W même en chauffant tous le temps.

### Conclusion sur le régulateur TOR.

TOR envisagée si OCC assez faible et TO > 20s environ

Þ On obtient 2 conditions :

Si T n’est pas > à 5 s , et qu’on souhaite tout de même faire une reg TOR ; On peut mettre en place une hystérésis de commutation.

→ On enclenche/ déclenche la chauffe à des valeurs différents séparée de H

Si M> W +  → arête la chauffe

Si M < W –  → Met en route la chauffe

H choisi selon des critères.

100     yr(%)

W-    W+

0

M0	     W 		Mmax 		M(%)

H

En choisissent H , on peut régler TO et OCC

On retiendra que la connaissance de la puissance de pertes du système permet de dimensionner la puissance de chauffe

→ Pmax = 2 P perte pour des oscillations symétriques.

Rq : Malheureusement, Ppertes dépend du point de fonctionnement (Température de travail/ consigne) et éventuellement des perturbations

→Il y a des cas où Pmax = 2Ppertes ne peut pas être réalisé.

- Pmax < 2Pperte car le procédé ne dispose que d’une puissance max limité

- Pmax >2Ppertes car le système est très perturbé et la puissance Ppertes peut varié énormément

- Ppertes peut devenir négative (réaction exothermique)

### Régulation Tout ou Peu

→Régulation à 2 plages

- Yr = x

- Yr =100%

(Pour une chauffe Pmin ou pmax)

→Employée pour un système peu perturbé n’ayant pas une puissance de chauffe suffisante (Pmax < Ppertes)

Caractéristique :

Yr%	régulateur

Pmax 100%

Pperte					Système

Pmin     x%

M(%)

0	      M0      M0’            W        Mmax

L’usage d’une plage à la puissance Pmin(x%) revient à déclarer M0 en M0’

→ Le meilleur réglage consiste alors à centrer W entre M0’ et Mmax

On doit choisir Pmin tel que :

Pperte =

Þ Pmin = 2 Ppertes – Pmax

On constate qu’un tel dispositif reviens à diminuer la puissance Ppertes jusqu'à une nouvelle valeur Pperte, en ayant une régulation TOR avec une puissance maximum P’max et on à P’max = Pmax – Pmin = 2P’perte

→Et on retrouve les résultats qualitatifs de la régulation TOR.

## Régulation à 3 plages :

### Régulation Tout  peu Rien

3 plages pour régulateur

Yr = 100% ; Yr=x% ; Yr = 0%

→ 3 puissances de chauffes Pmax, Pmin, et  0

Employé si le système est fortement perturbé (Ppertes varie beaucoup)

Il faut Pmax> 2 Ppertes nominales

Puissance       Yr(%)

Pmax      100          reg

2Ppertes

=Pmin      x

Ppertes

M(%)

M0       W2 W1       Mmax

Caractéristique Statique du régulateur :

Meilleur réglage : Pmin = 2 Ppertes

(Pmax enclenchée seulement si la mesure s’écarte trop de W1 (=franchi W2))

RQ : Souvent W2 est un seuil également associé à une alarme.

### Régulation plus ou moins à 3 plages

→Régulation à 3 plages utilisant 2 signaux réglant yr1 et yr2 antagoniste vis-à-vis du système.

Caractéristique statique du régulateur.

Yr1				    Yr2

100

W1            W2			M(%)

OU

Yr1   100

Zone morte/neutre

(réglable)

0M(%)

0

Yr2    100

Exemple 1 : régulateur chaud /froid

→ Solution efficace quand la stratégie split range est trop complexe ou trop mauvaise

Yr1 → pilote le chauffage

Yr2 → pilote le refroidissement

Le réglage de la zone morte ou neutre permet d’optimiser le compromis entre l’amplitude des oscillations et la période des oscillations ; la durée de fonctionnement de chaque groupe (chaud ou froid)

M

W2

W1

t

Yr1

100							Chauffe

0							t

Refroidie

100

Yr2

Exemple2 : Régulation avec organes reglant motorisé

- Vanne progressives (utilisées habituellement en régulation)

- Chère

- Durée de vie limitée.

- Electrovanne TOR

- Fiable

- Peu chère.

Mais ne permet pas la qualité de précision souvent réclamée.

Þ Compromis : utilisation d’une vanne motorisée

Une vanne motorisée est une vanne actionné par un moteur électrique monophasé (peu chère et robuste) Celui-ci comporte 2 enroulements distinct permettant les 2 sens de rotations l’association d’une telle vanne avec un régulateur à plus ou moins 3 plages s’appelle un montage flottant

Il permet une action progressive sur une vanne réglante tout en assurant une grande durée de vie à la vanne

Yr1 → ouvre la vanne (petit à petit) moteur sens +

Yr2 → ferme la vanne (petit à petit) moteur sens –

W     +              Yr1    M

M   –   Yr2

0 ou 100%   Q

HV(P)

M

Hs(P)

RQ : L’utilisation de ce type de vanne introduit une intégration dans la chaine de  régulation : HV(P) =

Où tau

Où c est le temps de course : temps nécessaire pour ouvrir  ou fermer la vanne de 0% à 100%

Si le système se modélise par Hs(p) =  e-TP

T0 = 2  (si  <<1) → reg TOR

Et l’amplitude des oscillations dépend du réglage de la zone neutre.

Si W2–W1 = 0 (Zone neutre nulle) alors on a :

Pour W2 –W1 ¹ 0, on améliore la régulation en diminuant l’amplitude des oscillations.

Exemple3 Positionneur d’une vanne (motorisée)

Le montage + ou – est couramment utilisé en tant que positionneur

Un potentiomètre recopiant la position d’ouverture permet d’obtenir une mesure comparée à la consigne (ouverture de vanne souhaitée) et le reg (à 3 plages) agit par Yr1 (ouvre la vanne), Yr2 (ferme) ou ne fait rien (zone neutre).

W     +              Yr1

M   –   Yr2

0 ou 100%   Q     maitre

esclave

HV(P)

M

Hs(P)

On obtien un asservissement de position de l’ouverture de la vanne. Ce montage est utilisé en boucle interne dans la cascade.

Conclusion sur la régulation discontinue :

La régulation discontinue présente l’intérêt d’utiliser des actionneurs robuste et de faible cout son inconvénient étant une précision moindre, peut on réaliser des corrections plus avancés comme le PID tout en conservant la simplicité d’un organe de réglage fonctionnent en TOR ?

## Régulation modulée

- Régulation classique (PID)

- Sortie yr modulée en durée → discontinue

Þ Actionneur  à 2 plages

Initialement : Principe utilisé en climatisation

→développement important

### Principe :

Le signal issu du régulateur est continu (0→100%) mais on commande un actionneur  à 2 plages (notée 1 et 0) : manière discontinue.

Pendant un cycl (ou période) de durée CY on défini le rapport cyclique

ou tc représente la durée de conduction (du relais, contacteur) c'est-à-dire la durée pendant laquelle Yr actionneur = 1.

 est choisi à partir de la valeur de yr régulateur (continu) à chaque début de cycle.

soit  avec  Î [0 ;1]

1

Tc »		Tc »		TC »

0.4cy		0.4cy		0.9cy

0

CY	     CY		CY

Le problème posé est le choix de la durée de cycle Cy en fonction du système et de l’actionneur

### Utilisation avec un reg prop seul

Yr(t) =yr0 + yr(t)

Ou yr0 est le bias / talon réglable.

Pour Yr = Yr0 (correspond au point de fonctionnement M=W)

0 =

Et TC0 = 0 Cy  Cy

Yr(t) = A  = A (M – W) si reg direct

Yr(t) = A  = A (M + W) si reg inverse

Si  ¹ 0 (M ¹W)

→ tc = Cy =  Cy =  Cy

=  Cy +  Cy

Ou tc = tc0 +  Cy

TC

1

Tc0Tc0

0     t

CY     CYCY

M    W

Yr act

Ex : XP = 40%

 = 10 %

→tc = tc0 +  Cy = tc0 + 0.25 Cy

### Utilisation avec un PI

2quation Yr(t) = A +     + yr0 =yr(t)

Si =0 Yr(t) = Yr0 et tc0 = 0 Cy

tc0 = 0Cy =  Cy

On fait un échelon sur (t)

Yr(t) = Yr0 + A  +  [t]

tc =  Cy =  Cy = (A +  t ) (=yr) ´  + tc0

Yr0

Tc0tc0             tc0

1

TcTc1         tc2

0     t

CY     CYCY

Un échelon de provoque une augmentation linéaire de Yr(t) donc de tc.

Ex Ti=30s, Xp=100%, Cy= 10s, et  échelon de 20%

→tc = tc0 +  Cy +  t

Act°P  Act°I

Rq : Apres 30s (3 cycles), tc à augmenté de 2s à cause de l’action I, soit 20% du temps de cycle en plus.

Þ après un temps i (=30s) , la variation de tc ( ou de yr) à “répéter“ la variation de  (20%)

### Réglage de la durée de cycle (cy)

Le bon fonctionnement d’un régulateur a sortie modulée suppose que pendant la durée de cycle, le système physique commandé sert sensiblement à la valeur moyenne de la grandeur réglante et pas aux valeurs ponctuelles (0 ou 1)

→Il faut que Cy soit faible, pour que les variations instantanées de yr actionneur ne se répercutent pas immédiatement sur la mesure

→ L’ensemble des résultats de la régulation continue reste alors vrai, en particulier toutes les méthodes de réglages des PID

Si le système physique est modélisé par Broïda : H(P) =

Alors le choix de Cy obéit à une double contrainte.

- Cy doit etre faible devant  (pour que le système soit sensible à la moyenne de yr actionneur)

- Cy doit etre > à une valeur minimale fonction de l’actionneur et de sa durée de vie.

Valeur minimum :

- Relais électromécanique → durée de vie raccourci si Cy <10s

- Relais statique à thyristor → supporte des durées Cy »0.1s

De plus, il faut penser à l’actionneur (mise à 1, mise à 0 fréquentes)

→ dépend du type d’actionneur.

Valeur max

Sortie modulée → entraine des oscillations sur la mesure.

Valeur max des oscillations état

Ex de calcul d’un temps de cycle en fonctionnement quasi continu, on veut OCC < 0.1% de l’échelle du transmetteur.

(Ordre de grandeur des régulateurs les T précis

OCC = 18.5  < 0.1 Þ

Soit environ Cy < .

### Conclusion :

Les sorties de type TOR des Automates Programmables Industrielle API permettent de réaliser  à faible à coût des boucles de régulation à modulation de durée.

Attention ne pas confondre

- Régulation TOR

- Régulation progressive à modulation de durée utilisant une sortie TOR de l’automate.

Modulation de durée

Pour des systèmes présentant une difficulté de réglage tels que  < 0.25 (frontière d’emploi des PI).